Návod na údržbu a čištění

Podlahové krytiny Gerflor, stejně tak jako ostatní zátěžové podlahové krytiny, vyžadují správnou a pravidelnou údržbu. Bez ohledu na produkt a jeho povrchovou úpravu, uspokojivé výsledky mohou být dosaženy pouze respektováním určitých základních pravidel údržby a čištění.

Pryž zanechává neodstranitelné skvrny na PVC podlahových krytinách:

- Nepoužívejte koberce, rohože apod. s pryžovými podložkami.

- Nahraďte pryžové trubicovité násady na nožkách nábytku, židlí apod. násadami z PVC nebo polyamidu (nepoužívejte nábytek s pryžovými podložkami a kolečky).
Nikdy nepoužívejte laky, filmy, nátěry s rozpouštědly, především ty, které obsahují aceton a ostatní rozpouštědla PVC.
Umístěte rohože (neobsahující pryž na rubové straně) do vstupních prostor a vchodů.
V případě rolí lze podlahu začít čistit po 72 hodinách po pokládce a v případě čtverců až po jednom týdnu.

4 základní typy údržby podle typu použité podlahové krytiny:

- Velmi snadná údržba = týká se podlahových krytin s povrchovou úpravou Protecsol®, PUR Protect®, SparClean®, EverCare®

- Snadná údržba = podlahové krytiny ošetřené polyuretanovou povrchovou úpravou (PUR)

- Běžná údržba = podlahové krytiny bez povrchové úpravy, popř. ošetřeny úpravou PU

- Specifická údržba = antistatické a vodivé podlahoviny

VELMI SNADNÁ ÚDRŽBA

Týká se podlahových krytin ošetřených úpravou:

Protecsol® – Taralay Premium, Taralay Impression, Taralay Initial, Saga

Ever Care® – Mipolam Esprit 500, Mipolam Flair 490, Mipolam Accord 300, Mipolam Elegance 290

SparClean® – Tarasafe Style, Tarasafe Ultra, Tarasafe Uni, Tarasafe Ultra Comfort.

- Základní údržba
Vysajte nebo zameťte úlomky, prach a ostatní volné částice zbylé po pokládce.

Umyjte podlahu mycím automatem s červeným padem při nízké rychlosti (150-200 rpm). Použijte neutrální saponát. Ujistěte se, že všechny volné částice byly s podlahy odstraněny.

- Ochranná vrstva

Nanášení ochranných emulzí známé též pod pojmy jako metalizace, pastování apod. není nutné u těchto produktů.

- Denní údržba

Vytírejte vlhkým mopem (mycí lázeň tvořená vodou a neutrálním saponátem). Čištění za sucha je také možné. Mechanická údržba poskytne lepší estetický výsledek.

- Periodická údržba

Čistěte mycím automatem při vysoké rychlosti (450 rpm) s červeným padem nebo nylonovým kartáčem.

Údržba a čištění - pokračování

SNADNÁ ÚDRŽBA

Týká se podlahových krytin ošetřených úpravou:

PUR – Nera, Nera Contract, Nera First, Mipolam Activa 250, Mipolam Troplan 100, Classic Imperial, Ambiance, GTI, GTI AS Decor, Attraction, Creation&Artline

- Základní údržba
Vysajte nebo zameťte úlomky, prach a ostatní volné částice zbylé po pokládce.

Umyjte podlahu mycím automatem s červeným padem při nízké rychlosti (150-200 rpm). Použijte neutrální saponát. Ujistěte se, že všechny volné částice byly s podlahy odstraněny.

- Ochranná vrstva

Nanášení ochranných emulzí je nutné pouze v případě vysokých nároků na hygienické a estetické vlastnosti. Potřeba aplikace ochranných emulzí závisí na intenzitě provozu a prostředcích používaných pro údržbu. Aplikace ochranných vrstev konzultujte s odborníky provádějící údržbu.

- Denní údržba

Vytírejte vlhkým mopem (mycí lázeň tvořená vodou a neutrálním saponátem). Čištění za sucha je také možné.

- Periodická údržba

Čistěte mycím automatem při vysoké rychlosti (450 rpm) s červeným padem nebo nylonovým kartáčem za použití neutrálního saponátu.

BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Týká se podlahových krytin ošetřených úpravou:

PU – Univers

Bez povrchové úpravy – Architecton, Tarasafe Standard, Tarasafe Iona, Tarasafe Super, Tarasafe Plus

- Základní údržba
Vysajte nebo zameťte úlomky, prach a ostatní volné částice zbylé po pokládce.

Umyjte podlahu mycím automatem se zeleným nebo modrým padem při nízké rychlosti (150-200 rpm). Hnědý pad je vhodný pro odstranění silných nečistot nebo mastnoty. Ujistěte se, že všechny volné částice byly s podlahy odstraněny.

- Ochranná vrstva

Nanášení ochranných emulzí je nutné. Běžně se tato ochranná emulze nanáší ve třech vrstvách. Ujistěte se, že každá z vrstev je již suchá předtím, než začnete aplikovat vrstvu následující.

Nenanášejte ochranné emulze na podlahové krytiny Tarasafe, aby nebyly omezeny jejich protiskluzné vlastnosti.

- Denní údržba

Vytírejte vlhkým mopem (mycí lázeň tvořená vodou a neutrálním saponátem). Čištění za sucha je také možné.

- Periodická údržba

Čistěte mycím automatem při vysoké rychlosti (450 rpm) s červeným nebo modrým padem za použití spreje s neutrálním saponátem.

Produkty Tarasafe